| AT3、BT3、CT3、DT3（2400KG~6000KG）型低频复合减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术特性及外形尺寸表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 最大工作载荷(kg) | 刚度 | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (kg/mm) | L | L1 | B | D | H | M | Ø |
| AT3-2400 | 2400 | 96.0 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | Ø14 |
| AT3-3000 | 3000 | 120.0 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | Ø14 |
| AT3-3600 | 3600 | 144.0 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | Ø14 |
| AT3-4000 | 4000 | 160.0 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | Ø14 |
| AT3-5000 | 5000 | 200.0 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | Ø14 |
| AT3-6000 | 6000 | 240.0 | 495 | 455 | 165 | 200 | 275 | M22 | Ø14 |
| BT3-2400 | 2400 | 48.0 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | Ø14 |
| BT3-3000 | 3000 | 60.0 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | Ø14 |
| BT3-3600 | 3600 | 72.0 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | Ø14 |
| BT3-4000 | 4000 | 80.0 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | Ø14 |
| BT3-5000 | 5000 | 100.0 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | Ø14 |
| BT3-6000 | 6000 | 120.0 | 550 | 510 | 185 | 220 | 330 | M22 | Ø14 |
| CT3-2400 | 2400 | 32.0 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | Ø14 |
| CT3-3000 | 3000 | 40.0 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | Ø14 |
| CT3-3600 | 3600 | 48.0 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | Ø14 |
| CT3-4000 | 4000 | 53.5 | 605 | 565 | 210 | 240 | 360 | M22 | Ø14 |
| DT3-2400 | 2400 | 24.0 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | Ø14 |
| DT3-3000 | 3000 | 30.0 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | Ø14 |
| DT3-3600 | 3600 | 36.0 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | Ø14 |
| DT3-4000 | 4000 | 40.0 | 670 | 630 | 250 | 260 | 400 | M22 | Ø14 |