AT4型悬挂式低频复合减振器技术特性及外形尺寸表. 型号; 最大工作载荷 (kg); 刚度; 外形尺寸. (kg/mm); A; B; H; M. AT4-5; 5; 0.2; 46; 36; 142; M10. AT4-10; 10; 0.4; 78; 65; 142; M10. AT4-30; 30; 1.2; 78; 65; 142; M10. AT4-50; 50; 2.0; 78; 65; 180; M10. AT4-80; 80; 3.2; 78; 65; 200; M12. AT4-100; 100; 4.0; 78; 65; 220; M12. AT4-150; 150; 6.0; 106; 88; 220; M12. AT4-200; 200; 8.0; 106; 88; 220; M12. AT4-400; 400; 16.0; 106; 88; 238; M16. AT4-500; 500; 20.0; 130; 110; 238; M16. AT4-600; 600; 24.0; 130; 110; 238; M16. AT4-800; 800; 32.0; 130; 110; 238; M16. AT4-1000; 1000; 40.0; 195; 170; 252; M20. AT4-1200; 1200; 48.0; 195; 170; 252; M20. AT4-1500; 1500; 60.0; 195; 170; 252; M20. AT4-1600; 1600; 64.0; 195; 170; 252; M20. AT4-1800; 1800; 72.0; 195; 170; 252; M20. AT4-2000; 2000; 80.0; 195; 170; 252; M20. BT4-5; 5; 0.1; 108; 98; 250; M10. BT4-10; 10; 0.2; 108; 98; 250; M10. BT4-30; 30; 0.6; 108; 98; 250; M10. BT4-50; 50; 1.0; 108; 98; 272; M10. BT4-80; 80; 1.6; 108; 98; 272; M12. BT4-100; 100; 2.0; 138; 120; 272; M12. BT4-150; 150; 3.0; 138; 120; 272; M12. BT4-200; 200; 4.0; 138; 120; 272; M12. BT4-400; 400; 8.0; 160; 140; 285; M16. BT4-500; 500; 10.0; 160; 140; 326; M16. BT4-600; 600; 12.0; 160; 140; 326; M16. BT4-800; 800; 16.0; 160; 140; 326; M16. BT4-1000; 1000; 20.0; 216; 192; 345; M20. BT4-1200; 1200; 24.0; 216; 192; 345; M20. BT4-1500; 1500; 30.0; 216; 192; 345; M20. BT4-1600; 1600; 32.0; 216; 192; 345; M20. BT4-1800; 1800; 36.0; 216; 192; 345; M20. BT4-2000; 2000; 40.0; 216; 192; 345; M20. CT4-5; 5; 0.07; 122; 110; 310; M10. CT4-10; 10; 0.13; 122; 110; 310; M10. CT4-30; 30; 0.4; 122; 110; 310; M10. CT4-50; 50; 0.67; 122; 110; 310; M10. CT4-80; 80; 1.0; 122; 110; 330; M12. CT4-100; 100; 1.3; 138; 125; 330; M12. CT4-150; 150; 2.0; 138; 125; 330; M12. CT4-200; 200; 2.7; 150; 134; 330; M12. CT4-400; 400; 5.3; 166; 150; 345; M16. CT4-500; 500; 6.6; 166; 150; 380; M16. CT4-600; 600; 8.0; 180; 160; 380; M16. CT4-800; 800; 10.7; 180; 160; 380; M16. CT4-1000; 1000; 13.4; 240; 205; 398; M20. CT4-1200; 1200; 16.0; 240; 205; 398; M20. CT4-1500; 1500; 20.0; 240; 205; 398; M20. CT4-1600; 1600; 21.3; 240; 205; 398; M20. CT4-1800; 1800; 24.0; 240; 205; 398; M20. CT4-2000; 2000; 26.7; 240; 205; 398; M20. DT4-5; 5; 0.05; 134; 122; 360; M10. DT4-10; 10; 0.1; 134; 122; 360; M10. DT4-30; 30; 0.3; 134; 122; 360; M10. DT4-50; 50; 0.5; 134; 122; 360; M10. DT4-80; 80; 0.8; 134; 122; 360; M12. DT4-100; 100; 1.0; 158; 146; 360; M12. DT4-150; 150; 1.5; 202; 185; 360; M12. DT4-200; 200; 2.0; 202; 185; 385; M12. DT4-400; 400; 4.0; 202; 185; 395; M16. DT4-500; 500; 5.0; 202; 185; 430; M16. DT4-600; 600; 6.0; 202; 185; 430; M16. DT4-800; 800; 8.0; 202; 185; 430; M16. DT4-1000; 1000; 10.0; 262; 240; 445; M20. DT4-1200; 1200; 12.0; 262; 240; 445; M20. DT4-1500; 1500; 15.0; 262; 240; 445; M20. DT4-1600; 1600; 16.0; 262; 240; 445; M20. DT4-1800; 1800; 18.0; 262; 240; 445; M20. DT4-2000; 2000; 20.0; 262; 240; 445; M20. 全国统一价： 按照选型确认。